# 设计和工艺标准

目录

设计和工艺标准	1

1. 结构设计	2

1.1. 配置	2

1.2. 常用尺寸	2

1.3. 镜挂	3

1.4. 包边框	4

1.5. 灯条支撑	5

1.6. EVA压包边框	6

1.7. 其他	6

2. 电器设计	7

2.1. 开关	9

2.2. 驱动器（变压器）	12

2.3. 其他选购	12

3. 包装	13

3.1. 标签	13

3.2. 纸箱强度	13

3.3. 包装方式	13

4. 工艺设计	14

## 结构设计

### 配置

（椭圆/异形尽量不推荐）

| - 形状 - 加工 |  | - 磨砂 | - 不磨砂 | - 镜子侧面 |  |  |  | - 厚度 | 尺寸限制 - （设备） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直边 - （Pencil edge） | - 圆边 - （Round adge） | 斜边 - （外加工）尺寸需要确认 |  |  |  |
| - 圆形 |  | ● 宽：20/40 边距： | ● | ● | - ● | - ● |  | - 4mm - 5mm | - D1200 |
| - 椭圆形 |  |  |  |  | - ● |  |  |  | 长1200 - 宽600 |
| - 矩形 | - 直角 |  |  |  |  | ● |  |  | 长1500 - 宽1000 |
|  | - R角 - R30/R50 |  |  |  | - ● | ● |  |  | 常规R30 包边常规R50 双边机R60 - CNC R100 |
| - 拱形 |  |  |  |  | - ● | - ● |  |  | 长1200 - 宽600 |
| - 跑道 |  |  |  |  | - ● | - ● |  |  | 长1200 - 宽600 |
| - 异形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长1200 - 宽600 |

  - 常用尺寸

（销售端尽量说服客户按常规尺寸，常规外尺寸需要加价！）

| - 形状 | - 高度尺寸 | - 可搭配尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 方形R30/R50 | - 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |  |  |
|  | - 700 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
|  | - 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |  |  |
|  | - 750（澳） | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 |  |  |
| 圆形 | / | 600 | 700 | 800 | 1000 | - 1200 |  |  |
| 椭圆 | / | 500 700 | 600 900 | 600 1200 |  |  |  |  |
| 跑道 | / | 450 800 | 500 900 | 600 1000 | 600 1200 |  |  |  |
| 拱形 | / | 500 900 | 600 1000 |  |  |  |  |  |
| - 方形（美） | 24”(610) | 28” | 32” | 40” | 42” | 48” |  |  |
|  | 28”(711) | 36” | 40” | 42” | 48” | 60” |  |  |
|  | 30”(762) | 32” | 36” | 40” | 42” | 48” |  |  |
|  | 32”(813) | 32” | 36” | 40” | 42” | 48” |  |  |
|  | 36”(914) | 24” | 30” | 32” | 36” | 40” | 42” | 48” |
|  | 40”(1016) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42”(1067) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48”(1219) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 圆形（美） | 建议直接采用欧规尺寸 | φ610 | Φ711 | Φ813 | Φ914 |  |  |  |

  - 镜挂

（暂时按此方案，后续根据实验结果将1N621/B1328/1N474/B109/1N591变更为100X100MM,适配统一尺寸，两种挂法，镀锌板尽量不使用）

镜挂到灯带支撑的距离10MM

|  | 镜挂 零部件编号 | 横挂或竖挂 | 横竖挂兼容 | 锁墙配件 | 镜子到墙之间的间隙 | 适配镜子的尺寸 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌板 | 1N621 (85*80) | ● | ● 组合使用： 2个1N621 1个B01328 | B00614 50*30*15.5 1N595 50*30*19 | 20 25 | <0.5平方米 |  |
|  | B01328 （85X85） |  |  |  | 20 25 |  |  |
|  | 1N474 （125*120） | ● | ● 组合使用： 2个1N474 1个B01097 |  | 20 25 | 0.5-1平方米 |  |
|  | B01097 (125*125） |  |  |  | 20 25 |  |  |
|  | 1N591 （L型灯勾120*120） | ● | ● | L型螺钉（50*17*3.8） | <15 | <1平方米 适用不带灯的场景 没有挂件位需要EVA做平衡 |  |
|  | B00224 十字型（100*100*20） | ● | ● | 螺钉+膨胀螺丝（ST4*35） | 20 | 直接配合螺丝，没有挂件位需要EVA做平衡 |  |
| 方管铝框 | XX 20*30，葫芦孔 | ● | ● |  |  | 非特殊要求不使用，原则上方管需要打胶 |  |
|  | XX 20*40，葫芦孔 | ● | ● |  |  | 非特殊要求不使用，原则上方管需要打胶 |  |
| 角码 | XXX铁喷漆的角码 | ● | ● |  |  | 选配件 （与铝框组合使用） |  |

  - 包边框

（设计考虑型材壁厚=1.5MM，包边框的镜片尺寸使用常规尺寸，不要减少。包边框设计时最少留7MM空间用于和镜子粘胶/压5mm宽度EVA，保证适配外喷砂）

| 铝型材 | 圆形 | 矩形直角/R50 | 跑道形 | 拱形 | 铝材截面 | 喷砂距边 为0 | 喷砂有间距 | 背光 | 镜前打光 | 拼接 | 焊接 | 氧化 | 喷漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L型LV7003（30*12） |  | ● | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |
| T型LV7101（16*10.5） |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  |
| L型LV0242 8.9*20 |  | ● | ● | ● |  | ● 尽量不推荐 | ● | ● |  | ● |  | ● |  |
| LV079C 36*9（可配硅胶灯罩） 此款注意灯带规格！！ 重新设计LV079C使其在96+96科灯珠下不会漏灯珠 |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  |
| 斜面LV080A 7.5*21 |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● |  |
| LV6101 斜面45度发光 20*45（可配PC灯罩） |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  | ● 只有黑色 |  |
| LV6102 大斜面背光21.5*46（可配PC灯罩） |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |  | ● 只有黑色 |  |

- 接缝

- -可以有接缝（连接片铆接连接，）

- -不可以有接缝（激光焊）款式需二次确认--成本会上升很多,销售需注意

- 颜色：氧化---黑-亚金-亚银

- 喷漆---黑-白-金-镍拉丝-亚银等。喷漆基本采用无缝焊接，成本会上升很多

  - 灯条支撑

| 铝型材 截面 | 适配灯罩 | 圆形 | 椭圆形 | 矩形带R角 | 矩形无R角 | 跑道形 | 拱形 | 异形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I00077 2010B 20*10 | ● | ● | ● | ● 角码r15 | ● | ● | ● |  |
| I00038中空铝19.5*6 |  | ● |  |  | ● 角码R5 | ● | ● |  |
| EVA适配亚克力为主 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| I00038中空铝9.8*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1.2010B如果不带硅胶罩，开口仍旧朝外，保证聚光效果，

2.铝型材居中打孔用于穿灯带线。2010B背光距边35MM；正打光20mm（指贴灯带处到边距离）

3.EVA--采用硬度45的EVA,背胶需用3M。

4.EVA灯带支撑--主要适配亚克力，亚克力设计时，灯带距离亚克力边部最少40MM，    避免漏灯珠 ，不能全闭合，预留3-4mm 穿灯带线。

EVA压包边框

| EVA宽度 补充零件号 | 圆形 | 椭圆形 | 矩形无R角 | 矩形带R角 | 跑道形 | 拱形 | 异形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6x12(mm) 白色 6mm对立面双面带胶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6x20(mm) 白色 6mm对立面双面带胶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

  - 其他

- 灯罩

| 零部件号 | 适配铝材 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| B00305 硅胶 | LV079C，HJY-18929，8.7*3.5 | 包边框 |
| M00020 PC | 适用LV6101 LV6102 | 包边框 |
| M00020 PC | 适用LV6101 LV6102 | 包边框 |
| B01126 硅胶 | 适用LV2010B型材 硅胶料 19.3*5.3 厚3 乳白色 | 灯带支架 |

- 防水盒

| - 塑胶防水盒 | - 1N543 - 250*140*19.5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - B00883 - 270*170*20 |  |
| - 金属防水盒 | - B01283 - 220*160*20 | - 20x10.5F形铝材 |
|  | - B01293 - 270*180*20 |  |

电器设计

电路示意图

灯带  新品推荐全部采用24V，单头进线

- 输入电压：□12V / □24V

- 选择单组灯的数量3，默认3个/对灯为一组，单色灯3颗，双色灯6颗--灯珠组数详见裁剪位

- 需要考虑裁剪长度（输入电压/灯珠数），长度（根据灯带支架计算，并考虑灯组的完整性,技术部有长度细节计算表格，增加24V灯带不同供应商的裁剪位！！

- 宽度

| 贴在灯带支架上 | 贴在包边框上 |
| --- | --- |
| 8：适配所有灯带支架 | 6：适配079C铝材 |
|  | 8：适配LV6101，LV6102，LV3076 |

- 灯带型号：

| 灯珠型号 | 宽度 8 | CRI | ERP(LM/W) | 单色温（三选一，客户需求如有偏差，按我们实际的走） | 亮度 |  | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 灯珠数量（颗/米） | 功率（W/M） |  |
| 2835 | 8 | 80 | F 100LM/W | 3000/4500/6000 | 60 | 6W/8W | 12V/24V |
| 2835 |  | 80 | F 100LM/W |  | 120 | 6W/8W |  |
| 2835 |  | 80 | D 145LM/W |  | 96 | 6W/8W |  |
| 2835 |  | 90 | E 120LM/W |  | 96 | 6W/8W |  |
| 2835 |  | 80 | F 100LM/W | 3000/4500/6000 | 60+60 | 6W/8W |  |
| 2835 |  | 80 | F 100LM/W |  | 96+96 | 6W/8W |  |
| 2835 |  | 80 | D 145LM/W |  | 96+96 | 6W/8W |  |
| 2835 |  | 90 | E 120LM/W |  | 96+96 | 6W/8W |  |

特殊灯带

| 零部件号 | 宽度 | 双色温 | 亮度 |  | 灯珠型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灯珠数量（颗/米） | 功率（W/M） |  |
| COB | 6 | 3000 + 6000 | 304+304 | 10 | COB |
| 二合一 |  |  | 120横列（2合1） | 10 | 2835 |

- 流明：100lm/W(ERP F级）或可采用24V高流明145LM/W，红色等级目前没有

| - 能效等级 | - 光效范围（lm/W） |
| --- | --- |
| - A级 | - ＞210 |
| - B级 | - 185-210 |
| - C级 | - 160-185 |
| - D级 | - 135-160 |
| - E级 | - 110-135 |
| - F级 | - 85-110 |
| - G级 | - ＜85 |

- 显示指数：80 或根据客户要求。

- 灯条防水：按照客户要求（滴胶/套管）

- 安装：3M双面胶带。（灯带头部黏贴方案未确定）

- 输入线长度：350mm（标准长度），灯条直接接驱动或一体式开关电源，裸线沾锡8mm

- 标准接头：JST（单色灯）；SYP（双色灯）

  - 开关

（逻辑还需要和销售再过一次，开关还需确认是否适配24V灯带！！）

| - 类型 | - 键数 | 亮度 | 色温 | 加热膜 | 蓝牙 | 12V24V | 常规逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 触摸开关 | - 单键单色 | - ● |  | - ● |  |  | - 指示灯5000K白光长亮,长触摸调亮度，短触摸开或关。带断电记忆（断电记忆包含色温和亮度） - 外置继电器，加热膜随同开关（除雾膜一小时自动关闭） |
|  | - 单键双色温 | - ● | - ● | - ● |  |  | 1.单触摸键开关，长触摸调亮度，5%-100%，100%-5% - 2短触摸4500K-6000K-3000K循环调色停止调色3秒后轻触关灯 。带断电记忆（断电记忆包含色温和亮度） 3.外置继电器，加热膜随同开关（除雾膜一小时自动关闭） 4.触摸屏指示灯白光5000K长亮 。 - 5.灯条3000K和6000K颜色同时亮,开关功率减半。 |
|  | - 双键双色 | - ● | - ● | - ● | ● - 可选，除雾膜控制类似单件，右键控制蓝牙 |  | 1.背板式 双色 指示灯白光长亮 - 2.左键短按短按4500K-6000K-3000K循环调色停止调色3秒后轻触关灯，长按调亮度带断电记忆（断电记忆包含色温和亮度） 3.右键短按防雾膜开关 开蓝光关白光除雾开启一小时后自动关闭加热膜 4.除雾内置继电器 接灯带线两个SYP公头 接驱动线JST公头 接除雾线不沾锡 - 5.灯条3000K和6000K颜色同时亮,灯带功率减半。 |
|  | - 三键双色 | - ● | - ● | - ● | ● |  | 1.双色 指示灯暖白光长亮 2.左键短按灯光开关，亮度 - 3.中键短按4500K-6000K-3000K依次循环 带断电记忆（断电记忆包含色温和亮度） 4.右键控制除雾（除雾膜一小时后自动关） 5.除雾外置继电器 - 6.灯条3000K和6000K颜色同时亮,灯带功率减半。 |
| - 镜面手扫感应 | - 单开关单色 | - ● | - ● | - ● |  |  | - 1.挥手开关灯，灯亮着遮挡开关调光 5%-100%，100%-5%，记忆功能默认 |
|  | - 单开关双色 | - ● | - ● | - ● |  |  | - 挥手开关灯，灯亮着遮挡开关调光 - 挥手关灯，手遮挡开关灯亮起调节色温，色温3000K-6000K,手松开再遮挡6000K-3000K. - 除雾外置继电器 - 灯条3000K和6000K颜色同时亮,开关功率减半。 |
| - 触摸时钟 | - 双键单色 | - ● | - ● | - ● |  |  | - 单色 - 指示灯白光/常亮 2.左键短按开关，长按调亮度 3.右键时钟调节 |
|  | - 双键双色 | - ● | - ● | - ● |  |  | 1.双色 指示灯白光长亮 2.左键控灯 短按4500-6000-3000循环调色，长按调亮度带断电记忆， 3.右键短按控制防雾膜开蓝灯，关白灯，长按时钟调节 4.除雾外置继电器 5.灯条3000K和6000K颜色同时亮,灯带功率减半。 |
| - 人体雷达感应触摸开关 | - 三键双色 | - ● | - ● | - ● |  |  | 1通电后，灯条开关背光亮起，10S后无操作，背光灭。 - 点击左侧第一键开与关，长按调光，从5%-100%调光，再次长按，从100%-5%调光。3.中间按键，当灯条亮起，背光亮，灯条灭，背光灭，单击由冷光-中性光-暖光循环调整，长按由冷光-中性光-暖光调整，再次长按由暖光-中性光-冷光调整。 4.最右键，单击开关加热膜 5.人体感应灵敏度调整：长按灯条开关键5S以上，灯条开关键背光闪烁，进入调整状态，中间键与加热膜键长按2S以上调整背光亮与灭。调整完毕后无操作约30S-1min后，自动确定设置状态。中间键与加热膜键均亮起时为高灵敏状态，感应距离为1.5米左右；中间键灭，加热膜键亮为中灵敏状态，感应距离为1米左右；中间键亮，加热膜键灭为低灵敏状态，感应距离为0.5米左右。中间键与加热膜键均灭灯，关闭人体感应功能 |
| - 镜面红外感应 | - 调光调色 | - ● | - ● |  |  |  |  |

- 开关打标16-18mm圆形 16-18mm R2方形。客户有需求根据客户要求打标 开关高度在100mm/120mm，特殊情况特殊处理

- 输入线：

接驱动器：线长 （标准长度）200mm，标准接头JST

接继电器：

- 触摸开关，线长（标准长度）200mm，裸线（标准长度）8mm

- 手扫感应开关，线长（标准长度）200mm，裸线（标准长度）8mm

- 输出线：

至灯带：

- 控制单色灯，两芯线，线长（标准长度）350mm，标准接头JST

- 控制三色灯，三芯线，线长（标准长度）350mm，标准接头SYP

- 背板指示灯，标准为常亮背光6000K，其他根据客户的要求。

  - 驱动器（变压器）

（需要接线座作为基本配置，接线座可带防水盒通用主电源线的防水端子）

- 输入电压：□110V  □220V  □100-240V

- 输出电压：□12V   □24V （适配灯带）

- 功率：> 灯带总功率，灯条功率92%-95%

- 输入线：（自购连接）CE—VDE ;UL-2468/1007/SVT/SPT;SAA-IEC/NS

|  | 欧标 | 美标 | 澳标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不需要接地（CLASS II） | 二芯线 | 二芯线 | 二芯线 |
| 需要接地(CLASS I) | 三芯线 | 三芯线 | 三芯线 |
| 注：如果带插头，要考虑插头出线的空间和位置。 | 是否带插头 | 是否带插头 | 是否带插头 |

输入线长：

| 镜子尺寸 | 线长 |
| --- | --- |
| 面积≤0.8平米 | 900mm具体看客户出线长度要求 |
| 面积＞0.8平米以上 | 1200mm具体看客户出线长度要求 |

  - 其他选购

| □蓝牙模块 | □音响 | □插座 | □放大镜 |
| --- | --- | --- | --- |

包装

  - 标签

- 铭牌贴在防水盒上，无防水盒贴镜子镜挂正下方居左。

- 标签G质检贴在铭牌旁边

- 外箱标签需要根据客户需求粘贴。（外箱最好是印刷上去）

- 安装说明书

  - 纸箱强度

| - 类别 | - 爆破强度 | - 边压强度 | - 厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 米诺常规五片装内箱（3层单瓦伦，200+125+130） | 720KPA=104磅/平方英寸 | 3600N/M=19磅/英寸 | 3mm |  |
| 米诺常规五片装外箱（5层，200+155+80+155+200） | 1180KPA=170磅/平方英寸 | 8000N/M=45磅/英寸 | 7mm |  |
| 米诺指定W073客户（5层，140+100+50+120+90） | 730KPA=106磅/平方英寸 | 5500N/M=30磅/英寸 | 6mm |  |
| 米诺常规单片装内箱（5层，200+155+80+155+200） | 1180KPA=170磅/平方英寸 | 8000N/M=45磅/英寸 | 7mm |  |
| 5层双瓦优牛（250+150+160+150+230） | 1900KPA=275磅/平方英寸 | 9500N/M=54磅/英寸 | 7mm |  |

| 珍珠棉 | 公斤/立方米 | 15公斤/立方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂窝板 | 面纸克重+瓦纸克重+蜂窝孔边长 | 面纸180g，瓦纸100g，孔边长6mm | 6mm厚度=250KPA边压 1CM厚度=250KPA边压 2CM厚度=450KPA边压 |  |
| 蜂窝侧板 | 面纸克重+瓦纸克重+蜂窝孔边长 | 面纸250g，瓦纸100g，孔边长4mm | 1CM厚度=350KPA边压 2CM厚度=550KPA边压 3CM厚度=750KPA边压 |  |

  - 包装方式

| 常规5片装 | 米诺常规五片装内箱（3层单瓦伦，200+125+130） 四周20MM蜂窝侧板，镜面10MM蜂窝板 米诺常规五片装外箱（5层，200+155+80+155+200） |
| --- | --- |
| 常规单片 | 米诺常规单片装内箱（5层，200+155+80+155+200） 四周20MM蜂窝侧板，镜面10MM蜂窝板，背面10MM蜂窝板 |
| 快递单片 | 米诺常规单片装内箱（5层，200+155+80+155+200） 四周30MM蜂窝侧板（直角＜R30需增加60硬度EVA及纸护角/铁护角），镜面20MM蜂窝板，背面10MM蜂窝板 |

工艺设计

| 制镜 | 工序; 关键特性. 开介; 尺寸（尺寸根据CNC/双边机预留不一样）. 双边机-默认全部抛光; 尺寸. CNC; 尺寸，抛光/不抛光. 夹胶镜-CNC; 尺寸，上倒角大，下倒角小（磨轮位子）. 腹膜; 外观，修膜. 刻绘; 尺寸. 激光打标; 尺寸，外观清洁. 喷砂，喷油; 喷砂深度不要超过1MM，外观！！. |
| --- | --- |
| 五金 | 工序; 关键特性. 裁切，落料; 长度，角度. 滚弯; 长度，弧度，垂直度. 钻孔，攻丝; 孔径，螺纹. 拼框矩形直角; 焊接; 尺寸，强度，外观. 连接片连接; 尺寸，强度，外观. 角码连接（直角）; 尺寸，强度，外观. 拼框矩形圆角; 焊接; 尺寸，强度，外观. 连接片连接; 尺寸，强度，外观. 塑料管连接（圆弧）; 尺寸，强度，外观. 拼框异形（跑道）; 焊接; 尺寸，强度，外观. 连接片连接; 尺寸，强度，外观. |
| 组装1. | 应用场景; 工艺/工序; 关键特性. 灯带支撑拼框，贴胶（五金完成）; 砸接/焊接/塑料角码链接; 尺寸，孔位. 贴灯带支撑. 贴灯带; 导通. 贴灯罩（如有）. 挂件双面胶/点胶机; 点胶机; 参数设定. 过压机. 驱动包含主电源线; 导通. 开关（如有）; 导通. 除雾膜（如有）; 导通. 防水盒（如有）. 测试; 功能，功率参数，外观. 清洁. 包装. |
| 组装2. 带外框 | 工序; 关键特性. |
| 组装3. 带亚克力 |  |